Додаток1

до плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року

Розрахунок викидів СО2 по розділу 5.2.1

У 2007 році на міському полігоні твердих побутових відходів було накопичено 43246,5 м3, або 9071,77 тон  відходів (43246,5*0,21). За розрахунковими даними у період з  2010 по 2020 роки таких відходів накопичуватиметься 51840 м3 або 10886,4 тон відходів (51840*0,21) в рік при 100-відсотковому охопленні міста вивозом твердих побутових відходів..

Морфологічний склад твердих побутових відходів, що накопичені на міському полігоні та викиди СО2 кожної складової:

- Пластмаса – 28% (1 кг – 6 кг викидів СО2)

- Папір – 26,4% (1 кг – 1,5 кг викидів СО2)

- Харчові відходи – 21% (1 кг – 4,8 кг викидів СО2)

- Текстиль – 8% (1 кг – 3,6 кг викидів СО2)

- Каміння – 4,6% (1 кг – 0 кг викидів СО2)

- Деревина – 3,7% (1 кг – 0 кг викидів СО2)

- Поліетилен – 3% (1 кг – 1,8 кг викидів СО2)

- Пісок – 2,2% (1 кг – 0 кг викидів СО2)

- Скло – 2,1% (1 кг – 0,49 кг викидів СО2)

- Глина – 1% (1 кг – 0 кг викидів СО2)

Проводимо розрахунок викидів СО2 по кожній складовій ТПВ у базовому 2007 році:

- Пластмаса – 9071,77 * 28% * 6 = 15240,57 тон СО2

- Папір – 9071,77 * 26,4% * 1,5 = 3592,42 тон СО2

- Харчові відходи – 9071,77 * 21% * 4,8 = 9144,34 тон СО2

- Текстиль – 9071,77 * 8% * 3,6 = 2612,67 тон СО2

- Каміння – 0 тон СО2

- Деревина – 0 тон СО2

- Поліетилен – 9071,77 * 3% * 1,8 = 489,86 тон СО2

- Пісок – 0 тон СО2

- Скло – 9071,77 * 2,1% * 0,49 = 93,35 тон СО2

- Глина – 0 тон СО2

Всього викидів СО2 в базовому 2007 році – 31173,21 тон СО2

Проводимо розрахунок викидів СО2 по кожній складовій ТПВ у розрахункових роках:

- Пластмаса – 10886,4 * 28% * 6 = 18289,15 тон СО2

- Папір – 10886,4 * 26,4% * 1,5 = 4311,01 тон СО2

- Харчові відходи – 10886,4 * 21% * 4,8 = 10973,49 тон СО2

- Текстиль – 10886,4 * 8% * 3,6 = 3135,28 тон СО2

- Каміння – 0 тон СО2

- Деревина – 0 тон СО2

- Поліетилен – 10886,4 * 3% * 1,8 = 587,87 тон СО2

- Пісок – 0 тон СО2

- Скло – 10886,4 * 2,1% * 0,49 = 112,02 тон СО2

- Глина – 0 тон СО2

Всього викидів СО2 в рік в розрахункові роки (2010 – 2020) – 37408,82  тон СО2