Додаток 3

до плану сталого енергетичного розвитку (Sustainable Energy Action Plan) міста Вознесенська до 2020 року

І. Розрахунок скорочення викидів СО2 по розділу 5.2.3

1. Розрахунок скорочення викидів СО2 за рахунок впровадження «велосипедної політики», переведення автомобілів на альтернативні види палива та введення додаткових ліній громадського транспорту.

Враховуючи те, що 6130 автомобілів у 2007 році викинули у атмосферу 17072 тон СО2, визначаємо кількість викидів СО2 одного автомобіля:

17072 тон / 6130 шт. = 2,78 тон СО2

- Передбачається заохотити до щоденного використання велосипедів близько 1 тис. сімей (середньостатистична сім’я Вознесенська складає 4 чоловіки), які щоденно використовували автомобілі (1 автомобіль на родину) для задоволення власних потреб.

Розрахунок скорочення викидів СО2 у цьому разі виглядатиме таким чином:

2,78 тон х 1000 шт. = 2780,0 тон викидів СО2 скоротиться за рахунок введення велосипедів

- Передбачається ввести до 2020 року 220 електромобілів. Розрахуємо скорочення викидів СО2 :

2,78 тон х 220 шт. = 612 тон викидів СО2 скоротиться за рахунок введення електромобілів.

- Передбачається введення додатково 5 ліній громадського транспорту. Враховуючи те, що 20 існуючих ліній забезпечують річне перевезення 5,6 млн. чоловік, розрахуємо перевезення 1 лінії:

1) 5 600 тис. чол. / 20 ліній / 365 днів = 767 чоловік забезпечує одна лінія щоденно.

2) 767 чол. / 4 (середньостатистична сім’я Вознесенська) = 190 сімей відмовляться від використання автомобілів (1 автомобіль на родину).

3) 190 автомобілів х 5 ліній = 950 автомобілів не будуть використовуватися щоденно.

4) 950 автомобілів  х 2,78 тон = 2641 тон СО2 скоротиться за рахунок введення додаткових 5 ліній громадського транспорту.

ІІ. Розрахунок скорочення викидів СО2 за рахунок перенесення транзитного

транспорту, який наразі проходить через місто, на новозбудовану об’їздну дорогу:

Кількість транзитного транспорту, який проходить через місто – 12500 шт./доба

Протяжність дороги – 11,4 км.

Питома вага бензину для перерахунку у кг – 0,76 кг/л

Споживання бензину автомобілем на 100 км (в середньому) – 10 л

- 12500 шт. х 11,4 км. = 142500 км – проїжджають автомобілі по місту щоденно

- 142500 км х 10 л / 100 км = 14250 л бензину – витрачається автомобілями щоденно

- 14250 л х 365 дн. = 5 201,25 тис. л – витрачається автомобілями в рік

- 5201,25 тис. л х 0,76 = 3952,95 тон бензину витрачається автомобілями в рік

- 3952,95 тон х 43,67 х 69,3 = 11963 тон СО2 викидається автомобілями у атмосферу.

Всього викидів СО2 по розділу 5.2.3 становить 17996 (17996) тон (2780,0 + 612 + 2641,0 + 11963)